XM SFEROS

Pagrindinis akumuliatorius (1)

Priekinės pakabos (2)

Galinės pakabos (2)

Hidraktyvia pakaba turinčiuose XM’muose dar yra

Priekinė centrinė (1)

Galinė centrinė (1)

# Pagrindinis akumuliatorius

Jį galite pamatyti atsidarę kapotą, žvelgdami žemyn į variklį, už radiatoriaus. Lengviausiai matomas dyzeliuose ir dvilitriuose.

Jis reikalingas kaip papildomas slėgio šaltinis visai hidraulinei pakabai, stabdžiams, o taip pat jis išlygina slėgi sistemoje ir apsaugo hidraulinį siurblį nuo per dideliu apkrovų.

Jei jūs imate girdėti labai dažną charakteringą įsijungiančio-išsijungiančio hidraulinio siurblio garsą galite įtarti, kad pagrindinis akumuliatorius miręs. Žemiau pateikiami būdai kaip patikrinti ar dar gyvas pagrindinis akumuliatorius.

1 variantas

1. sėdi mašinoje, variklis įjungtas;

2. jei mašina nevažiavus - pramankštini kaip reikalas, o jei važiavus - nebūtina;

3. aukščio padėtis - normali;

4. išjungi varikli;

5. suskaičiuoji ramiai iki 10 ( galima ir iki penkių)

6. aukščio rankenėlę i max;

7. lauki;

8. jei subinikė kyla energingai – pagrindinis akumuliatorius dar gyvas, bet jei tik bando kilti tai tiu tiu;

9. Hidraktyvą turintiems XM’mams galima įjungti Sport režimą, bet net ir jo neįjungus, jei sfera gyva, pajusite kaip kyla visa mašina.

2 variantas

1. mašinoje nesėdi, bet variklis įjungtas;

2. jei mašina nevažiavus - pramankštini kaip reikalas, o jei važiavus - nebūtina;

3. aukščio padėtis - normali;

4. išjungi variklį;

5. tik nebandyk skaičiuoti !!!!

6.aukščio rankenos neliesk !!!!

8. atsidaryk bagažnika ir atsisėsk jame,

10. mašina prisės;

11. jei sfera labai gyva tai turetų užpakaliuką kartu su tavimi kilstelėti į normalią

poziciją;

Už šią informaciją turėtume būti dėkingi xmindei

xminde@ijo.net

Jei jau supratote, kad jūsų pagrindinis akumuliatorius miręs, skubėkite jį pasikeisti nauju, arba perpildykite.

## Pagrindinio akumuliatoriaus duomenys

Tūris: 400

Slėgis: 62.6

Kalibracija -

### Priekinės  pakabos sferos

#### Tik  2L karbiuratorius ir įpurškimas; 2.1L diesel

#### Tūris: 400

Slėgis: 55

Kalibracija  0.70

#### Tik V6 ir 2.1L Turbo diesel

Tūris: 400

Slėgis: 50

Kalibracija 0.60

Visiems taip vadinamiems XM furgonams su hidraktyvu

Tūris: 400

Slėgis: 50

Kalibracija 0.60

# Hidraktyvo priekinė centrinė sfera

#### Visiems XM modeliams

Tūris: 500

Slėgis: 70

Kalibracija -

# Galinės pakabos sferos

#### Tik  2L karbiuratorius ir įpurškimas; 2.1L diesel; V6 ir 2.1L Turbo diesel

Tūris: 400

Slėgis: 30

Kalibracija 0.50

Visiems taip vadinamiems XM furgonams su hidraktyvu

Tūris: 400

Slėgis: 40

Kalibracija 0.70

# Hidraktyvo galinė centrinė sfera

#### Normaliems XM’ams

Tūris: 400

Slėgis: 50

Kalibracija -

#### Furgonams

Tūris: 500

Slėgis: 40

Kalibracija -

Parengė ir plačiam vartojimui pateikė mmeshka

mmeshka@hotmail.com

Skelbti šią informaciją be bendraautorių sutikimo masinio iformavimo priemonėse griežtai draudžiama